UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA

Laboratorio 4: Lectura analógica

Estudiantes de Ingeniería:  Elias José Parra - Edwin Calderón

Profesor:  Gian Carlo Daraviña Peña

# 1. Introducción

En este cuarto laboratorio trabajamos con la lectura analógica del Arduino UNO. A diferencia de las entradas digitales, que solo distinguen entre 0 y 1, los pines analógicos miden un voltaje entre 0 V y 5 V y lo convierten en un número entero entre 0 y 1023, gracias al conversor analógico-digital de 10 bits de la placa.

Ese valor se escaló a un rango de 0 a 5 y se mostró como un dígito en un display de 7 segmentos de cátodo común, de manera que el número visible dependiera del voltaje que llegaba al pin A0.

# 2. Objetivo

Utilizar la entrada analógica A0 del Arduino UNO para leer una señal de voltaje variable, escalar el valor leído (0 a 1023) a un rango de 0 a 5 mediante las funciones map() y constrain(), y mostrar el resultado en un display de 7 segmentos.

# 3. Materiales utilizados

- 1 Arduino UNO

- 1 protoboard

- 1 display de 7 segmentos de cátodo común

- 7 resistencias (una por segmento)

- 1 potenciómetro

- Cables de conexión macho-macho

- Cable USB y computador con el entorno de Arduino

# 4. Desarrollo de la práctica

El display se conectó igual que en la práctica anterior: los segmentos G, F, E, D, C, B y A a los pines digitales 8, 7, 6, 5, 4, 3 y 2. La señal analógica se conectó al pin A0, y se abrió el monitor serie a 9600 baudios para ver las lecturas.

Para organizar el programa se crearon dos funciones:

- funcion_analogica(pin, lim_min, lim_max, r_min, r_max): lee el pin con analogRead(), escala el valor del rango [lim_min, lim_max] al rango [r_min, r_max] con map(), lo limita a ese rango con constrain() y retorna el resultado.

- siete_segmentos(r): recorre los siete segmentos y escribe en cada pin el valor de la fila r de la matriz numeros, que se reutilizó de la práctica anterior.

En el ciclo loop() se llama a funcion_analogica con los límites de entrada 0 y 1023 y los de salida 0 y 5. Después se imprime en el monitor serie el valor leído (precedido de "Valor: ") y el valor escalado, se muestra el dígito en el display y se espera 100 ms para estabilizar la lectura.

Como map() trabaja con números enteros, el rango de 0 a 1023 se divide en seis tramos, uno por cada dígito de 0 a 5:

| Valor leído (0 a 1023) | Voltaje aproximado | Dígito mostrado |
| --- | --- | --- |
| 0 a 204 | 0 V a 1 V | 0 |
| 205 a 409 | 1 V a 2 V | 1 |
| 410 a 613 | 2 V a 3 V | 2 |
| 614 a 818 | 3 V a 4 V | 3 |
| 819 a 1022 | 4 V a 5 V | 4 |
| 1023 | 5 V | 5 |

# 5. Código utilizado

/**

* Laboratorio 4: Lectura Analogica

* Autor: Elias Jose Parra

* Universidad del Magdalena

* Automatizacion de Operaciones

*/

#include <Arduino.h>

int pinA0 = A0; // Pin analogico 0

const int lim_inf = 0; // Limite inferior del rango de lectura

const int lim_max = 1023; // Limite superior del rango de lectura

int volt = 0; // Variable para almacenar el valor leido del pin analogico

// Funcion para retorno

int funcion_analogica(int pin, int lim_min, int lim_max, int r_min, int r_max)

{

int volt = analogRead(pin); // Leer el valor del pin analogico

int mapeo =  map(volt, lim_min, lim_max, r_min, r_max); // Mapear el valor leido al rango de voltaje

int r = constrain(mapeo, r_min, r_max); // Constrain para limitar el valor al rango de voltaje

return r; // Retornar el valor leido

}

// Agregar configuarcion del display

int numeros [][7] = { {0,1,1,1,1,1,1}, //0

{0,0,0,0,1,1,0}, //1

{1,0,1,1,0,1,1}, //2

{1,0,0,1,1,1,1}, //3

{1,1,0,0,1,1,0}, //4

{1,1,0,1,1,0,1}, //5

{1,1,1,1,1,0,1}, //6

{0,0,0,0,1,1,1}, //7

{1,1,1,1,1,1,1}, //8

{1,1,0,1,1,1,1}};//9

//              0  1  2  3  4  5  6

int pines[] = {8, 7, 6, 5, 4, 3, 2};

int tamano_pines = sizeof(pines) / sizeof(pines[0]);

void siete_segmentos(int r)

{

for (size_t j = 0; j < 7; j++) {

digitalWrite(pines[j], numeros[r][j]);

}

}

void setup()

{

for (int i = 0; i < 7; i++)

pinMode(pines[i], OUTPUT);

// Abrir el monitor serial a 9600 baudios para mostrar los datos de lectura

Serial.begin(9600);

}

void loop()

{

int r = funcion_analogica(pinA0, lim_inf, lim_max, 0,5); // Llamar a la funcion para leer el valor del pin analogico

int volt = analogRead(pinA0); // Leer el valor del pin analogico

Serial.print("Valor: ");

Serial.println(volt); // Mostrar el valor leido en el monitor serial

Serial.println(r);

siete_segmentos(r); // Mostrar el valor leido en el monitor serial

delay(100); // Delay para estabilizar la lectura

}

# 6. Evidencias del funcionamiento

Figura 1. Vista general del montaje.

Figura 2. Display mostrando un dígito.

# 7. Resultados y aprendizaje

Al variar la señal en el pin A0, el monitor serie mostró lecturas entre 0 y 1023 y el display cambió de dígito entre 0 y 5. El dígito aumenta aproximadamente cada 1 V, y el 5 solo aparece cuando la lectura llega a su valor máximo (1023). Aunque la matriz tiene los diez dígitos, con el rango de 0 a 5 solo se usan las seis primeras filas; para aprovechar todo el display bastaría con cambiar el límite de salida a 9 al llamar la función.

Esta práctica nos permitió ver la diferencia entre el valor "crudo" que entrega el conversor analógico-digital y el valor escalado que realmente se usa en el programa. Comparar ambos en el monitor serie ayudó a entender cómo funciona map().

# 8. Conclusión

Con este laboratorio aprendimos a leer una entrada analógica con analogRead() y a convertir su valor a otro rango con map() y constrain(). También vimos que definir funciones con parámetros hace el código reutilizable: la misma función sirve para otros pines o rangos sin reescribir instrucciones. Combinar la lectura analógica con el display de 7 segmentos nos dio una forma visual de comprobar cómo responde el Arduino a una señal de voltaje variable.